Министерство регионального развития Российской Федерации

СВОД ПРАВИЛ СП 143.13330.2012

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ

И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Правила проектирования

С Изменением № 1

Москва 2012

Предисловие

- Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки − постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»:

- Сведения о своде правил:

- ИСПОЛНИТЕЛИ ООО «Институт общественных зданий» и ОАО «ЦНИИЭП жилища»

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

- ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Управлением градостроительной политики

- УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 г. № 130/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г. Изменение № 1 к СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования» утверждено приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2015 года № 970/пр и введено в действие с 25 марта 2016 г.

- ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Росстандарта в сети Интернет.

© Госстрой, ФАУ «ФЦС», 2012

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстроя

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Общие положения	2

5 Состав, размещение и взаимосвязь помещений	5

6 Площади основных и вспомогательных помещений	7

Приложение А (рекомендуемое) Требования к акустике помещений	13

Приложение Б (рекомендуемое) Пример проектного решения 
                           досугово-оздоровительного центра	14

Библиография	15

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Введение

Настоящий свод правил «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования» разработан с учетом Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и принципов Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 года и ратифицированной 3 мая 2012 г. [1].

При подготовке свода правил использованы материалы 
НИР Ивановгражданпроект, СибЗНИИЭП, ОАО «ЦНИИЭП жилища», 
ГУП «МНИИТЭП», нормативные, обзорные и рекомендательные документы, разработки прошлых лет, данные зарубежных источников и другие материалы.

Свод правил выполнен: ООО «Институт общественных зданий» (руководитель работы – канд. архит., проф. А.М. Гарнец, отв. исполнитель – канд. архит. Б.П. Анисимов, инж. Л.В. Сигачева, архит. П.С. Паронян), 
при участии ОАО «ЦНИИЭП жилища» (канд. архит., проф. А.А. Магай, 
канд. архит. Н.В. Дубынин), ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» ФМБА России (д-р мед. наук, проф. Н.Ф. Дементьева), 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (архит. В.М. Крылова). Авторы разработки Изменения №1 – ООО «Институт общественных зданий : научный руководитель работы и отв. исполнитель – канд. архит. А.М. Гарнец, инж. Л.В. Сигачева.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

СВОД ПРАВИЛ

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Rooms for leisure and sports and improving activity of low-mobile groups 
of the population

Rules of architectural design

Дата введения 2013-07-01

- Область применения

  - Настоящий свод правил устанавливает положения по проектированию функциональных групп помещений для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения (далее – МГН) в том числе:

социально-оздоровительные центры (центры социального обслуживания) в жилой застройке;

отделения временного проживания в центрах социального обслуживания;

отделения дневного (ночного) пребывания в жилой застройке;

специальные жилые дома;

пансионаты – дома ветеранов;

дома-интернаты общего типа;

объекты учреждений специального обслуживания людей старшего возраста (центры-клубы, физкультурно-оздоровительные центры и т.п.);

специализированные дома-интернаты для лиц из мест заключения;

здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства.

1.2 Этот документ применяется при проектировании и строительстве новых, а также реконструкции и приспособлении существующих зданий учреждений социального обслуживания населения или их частей, включающих рассматриваемые группы помещений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3 При выполнении положений настоящего свода правил следует соблюдать 1 – 5.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

- Нормативные ссылки

В настоящем своде правил даны ссылки на следующие нормативные документы:

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением № 1)

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования по пожарной безопасности»

Издание официальное

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменением № 1)

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменением № 1)

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменением № 1)

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-гигиенические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменением № 1)

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов, стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования, на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

- Термины и определения

В настоящем своде правил приняты термины, определение и сокращения, установленные в СП 59.13330.

- Общие положения

4.1 При проектировании новых или приспособлении существующих зданий для размещения помещений для проведения досуговых и физкультурно-оздоровительных занятий необходимо учитывать требования, изложенные в СП 59.13330, СП 136.13330, а также СП 54.13330 и СП 137.13330 – для жилых зданий; СП 118.13330 и СП 138.13330 – для общественных зданий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2 Системы пожарной сигнализации оповещения людей о возникновении пожара следует проектировать в соответствии с требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130, с учетом специфики восприятия сигналов всеми категориями инвалидов и людей старшего возраста, находящихся в зданиях.

4.3 Все основные помещения для занятий МГН (кружки, настольные игры, индивидуальное творчество, физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия и т.п.), как правило, должны иметь естественное освещение. Освещенность мест занятий должна удовлетворять требованиям СП 52.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 и СанПиН 2.1.3.2630 с учетом потребностей людей старшего возраста.

4.4 Ориентация окон основных функциональных помещений на запад не рекомендуется. При ориентации на юг, юго-восток и юго-запад основных помещений необходимо устройство солнцезащитных приспособлений. Окна вспомогательных и обслуживающих помещений, не рассчитанных на длительное пребывание персонала и посетителей, могут быть ориентированы независимо от сторон света.

4.5 Звукоизоляцию помещений следует обеспечивать, предусматривая в проектах применение ограждающих конструкций, обладающих требуемой звукоизолирующей способностью, а также путем соответствующей планировки помещений, надлежащего размещения инженерного и санитарно-технического оборудования и специальных мероприятий по снижению шума, возникающего от этого оборудования, особенно для помещений информационной группы, группы зрительного зала, а также для физкультурно-оздоровительной и бассейновой групп.

Определение уровней звукового давления в расчетных точках и подбор ограждающих конструкций необходимо осуществлять в соответствии с СП 51.13330.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.6 При расчете звукоизоляции ограждающих конструкций наибольшие уровни звукового давления, возникающего в помещениях группы зрительного зала, и допускаемые уровни звукового давления, проникающего в помещения, рекомендуется принимать согласно таблице А.1 приложения А.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7 В помещениях для оздоровительных занятий, а именно в спортивных залах, залах ванн и залах для подготовительных занятий в бассейнах, уровень звука от работы систем санитарно-технического и инженерного оборудования, проникающего в помещения, а также уровень звука от внешних источников необходимо принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице А.2 приложения А.

При размещении помещений досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности в жилых зданиях кроме требований шумозащиты в жилых помещениях следует соблюдать режим эксплуатации проектируемых помещений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.8 Качество воды для технологических и хозяйственно-питьевых нужд физкультурно-оздоровительных и спортивных бассейнов должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.2.1188.

Кроме того, вода, подаваемая в ванны бассейнов, должна иметь следующие показатели:

Цветность не более 5 %;

содержание взвешенных веществ в крытых ваннах – не более 1 мг/л, в открытых ваннах – не более 2 мг/л;

прозрачность по кресту – на всю глубину ванны;

температуру воды в ванне бассейна – 28 °С.

4.9 Состав и площадь помещений устанавливаются в задании на проектирование в зависимости от набора видов занятий, от числа групп, одновременно занимающихся, и общей численности занимающихся с учетом требований 7 и 8.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.10 Для развлекательно-досуговой деятельности рекомендуются следующие функциональные группы помещений:

помещения и участки (площадки) для общения и досуговых развлечений, танцевальные залы, бильярдные залы, бары, помещения для настольного тенниса, залы игровых автоматов, рекреационные помещения (фойе, холлы, зимние сады и т.п.);

зрительные залы;

помещения для сопутствующих досуговых и консультационно-методических функций (лекции, собрания, конференции и т.п.).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.11 Для информационно-познавательной деятельности необходимо максимально использовать современную компьютерную технику, позволяющую разместить ее на сравнительно небольших площадях помещений и приблизить к местам проживания и другим местам основного нахождения МГН. Кроме того, для этой деятельности целесообразно предусматривать небольшие читальные залы для хранения в основном периодической литературы, небольшого объема книжного фонда, обновляемого и изменяемого по запросам читателей.

4.12 Для самодеятельных и творческих занятий МГН, помимо традиционных клубных и кружковых помещений, творческих мастерских и других аналогичных помещений, предусматриваются помещения для размещения компьютерной техники. Это позволит получать информацию, удовлетворяющую различным интересам людей старшего возраста, и осуществлять различные творческие процессы, связанные с компьютерной графикой, цифровой видеосъемкой, фотографией и т.п.

4.13. При проектировании помещений, оснащенных ПЭВМ следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему и предусматривать возможность подключения к сети Интернет.

4.14 Для физкультурно-оздоровительных занятий следует использовать специальные помещения зданий, отдельные блоки или здания (диагностические кабинеты, тренажерные, гимнастические и спортивно-игровые залы, вводно-оздоровительные группы помещений и т.п.), а также участки с озеленением и открытыми игровыми площадками.

4.15 Выделяемые элементы физкультурно-оздоровительных учреждений целесообразно группировать с учетом состояния МГН по следующим категориям:

1 – ограниченные в нагрузках и передвижениях по медицинским показаниям (сердечно-сосудистые заболевания, недостатки зрения, последствия травм, нарушения в координации движений и т.п.);

2 – без жестких психофизических ограничений и ограничений по времени пользования физкультурно-оздоровительным обслуживанием, не имеющие определенной спортивной ориентации на какие либо конкретные виды физкультурно-оздоровительного обслуживания;

3 – не имеющие жестких психофизических ограничений, но ориентированные на определенные виды физкультурно-оздоровительного обслуживания (на легкую атлетику, игровые виды спорта, водные виды спорта и т.п.);

4 – не имеющие жестких психофизических ограничений, но ограниченные в свободном времени и желающие максимально полно использовать физкультурно-оздоровительное обслуживание в течение непродолжительных периодических занятий.

4.16 Для людей, ограниченных в нагрузках и передвижениях, необходима отслеживающая медицинская компьютерная диагностика, а также разработка индивидуальных физкультурно-оздоровительных методик. Поэтому должны быть предусмотрены специальные помещения для размещения соответствующей аппаратуры, для работы специалистов (медиков, методистов, инструкторов) и обслуживания МГН. Необходимо предусматривать помещения для размещения оборудования (тренажеров, измерительной аппаратуры, физиотерапевтической оздоровительной аппаратуры и т.п.), а также помещения для укрепляющих водных процедур.

4.17 Для людей, не имеющих жестких психофизических ограничений, ограничений во времени и не имеющих определенной спортивной ориентации, наряду с отслеживающей компьютерной диагностикой необходимо предусматривать тренажерные спортивно-тренировочные, спортивно-игровые залы, бассейны, бани и другие группы помещений спортивного назначения.

4.18 Для людей, ориентированных на определенные виды спорта и не имеющих медицинских ограничений к физкультурно-оздоровительным занятиям, необходимо предусматривать соответствующие группы помещений предпочитаемого вида спорта.

4.19 Для людей, ограниченных в свободном времени, но не имеющих жестких психофизических ограничений, основной целью является получение наибольшего разнообразия занятий и оздоровительного эффекта. В этом случае необходимо предусматривать совместное размещение основных помещений различного спортивного профиля для расширения числа вариантов спортивных занятий.

Для этой группы людей следует предусматривать помещения и оборудование в спортивно-развлекательных центрах.

- Состав, размещение и взаимосвязь помещений

  - Все виды объектов, рассматриваемых в настоящем документе, имеют различные функциональные назначения и особенности, которые должны учитываться в функциональных составах и взаимосвязях их помещений.

  - Для социально-оздоровительных центров (центров социального обслуживания) с отделениями дневного (ночного) пребывания или временного проживания в жилой застройке в составе помещений должны быть выделены специальные помещения для свободного доступа, регистрации и рекреационного общения, такие как вестибюльная группа, различные холлы, зимний сад, библиотека и различные помещения для настольных игр и тихого отдыха. Зрительный зал и клубные помещения, а также помещения для физкультурно-оздоровительных занятий могут быть предусмотрены в виде специализированных помещений, игровых залов и залов для различных секций.

Если социально-оздоровительный центр расположен на достаточно большом обособленном участке, то на его территории могут быть размещены различные физкультурно-спортивные площадки с учетом габаритов по 9. При этом территория участка должна быть огорожена и предназначена только для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  - В пансионатах – домах ветеранов, в домах-интернатах общего типа, а также в специализированных домах-интернатах для лиц из мест заключения в составе помещений для досуговых и физкультурно-оздоровительных занятий могут предусматриваться зрительный зал с эстрадой и фойе, физкультурный зал (или один универсальный зал), кружковые помещения, бассейн, баня, сауна и различные вспомогательные помещения.

  - В специализированных объектах для досуговых и физкультурно-оздоровительных занятий МГН (в клубах по интересам, в физкультурно-оздоровительных и профилактических центрах и т.п.) должны быть предусмотрены группы помещений, предназначенные для основных профилирующих функций и оснащенные современным специализированным оборудованием.

  - Для зданий учреждений центра ресоциализации, кроме помещений (площадок) для отдыха необходимо предусматривать универсальный зал.

  - К проектируемым группам помещений для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности МГН, среди которых могут быть инвалиды, необходимо предусматривать устройства и мероприятия для удобного доступа в эти помещения.

К таким элементам безопасности и комфорта относятся: пандусы при входах в здание, двери и тамбуры, обеспечивающие проезд и разворот инвалидных колясок, лифты необходимых размеров (в зданиях высотой более одного этажа), а также различные приспособления в основных и вспомогательных помещениях для инвалидов, пользующихся креслами-колясками.

  - Из фойе зрительного зала или из универсального зала желательно обеспечивать беспрепятственный выход на открытый участок, веранду, в зимний сад 
и т.п.

  - Помещения, в которых непосредственно проходят различные занятия людей старшего возраста, не должны быть проходными.

  - Кроме непосредственного сообщения зрительного зала с фойе, следует по возможности предусматривать сообщение с вестибюлем, независимо от фойе, для случаев одновременного проведения различных мероприятий в зрительном зале и фойе.

  - Помещения группы зрительного зала и помещения лекционно-кружковой группы должны быть отделены друг от друга фойе или группой вспомогательных помещений, или другими объемно-планировочными решениями, чтобы обеспечить возможность их независимой эксплуатации.

  - Залы для физкультурно-оздоровительных занятий необходимо располагать на первых этажах. Такое размещение обеспечивает наиболее простую и безопасную эвакуацию МГН путем сокращения числа лестниц и лифтов, упрощает конструкцию перекрытий и обеспечивает удобную подачу декораций в зрительные залы и спортивного сменяемого оборудования в спортивные залы.

  - В аудиториях вместимостью не менее 150 мест следует предусматривать экран, классную доску, а также место размером 1,5×2 м для установки проекционной аппаратуры.

  - Библиотечную группу с книжным фондом до 25 тыс. томов допускается размещать в одном помещении, а именно: читальный зал, помещение для выдачи книг на дом и книгохранилище, с разделением указанных частей помещения стеллажами или другими элементами оборудования.

  - В цокольном и подвальном этажах согласно СП 118.13330 допускается размещать: гардеробные, душевые, санитарные узлы, вентиляционные системы, тепловые пункты, водомерные узлы, хлораторные, лаборатории анализа воды, радиоузлы, пункты питания, кладовые, складские помещения (без горючих материалов), мастерские, помещения физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей), бильярдные, комнаты для игры в настольный теннис, книгохранилища, залы игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционные залы. При этом необходимо предусматривать выходы непосредственно наружу.

  - Коммуникационные пути и пространства, обеспечивающие непрерывность связей между входами, местами обслуживания, отдыха и выходами, должны быть доступны посетителям с различными ограничениями в передвижении, безопасны и пригодны для кратковременного отдыха, оборудованы устройствами, облегчающими передвижение и получение своевременной информации и сигналов тревоги. Эти пути должны быть по возможности короткими и геометрически простыми.

  - При перепаде высот на путях движения и при входах в здания следует создавать равные условия доступности и комфорта для всех категорий посетителей в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  - Согласно СП 4.13130, исходя из класса функциональной пожарной опасности – СП 1.13130, помещения для досуговых (Ф2.1) и физкультурно-оздоровительных (Ф3.6) занятий при размещении их в зданиях иного назначения должны быть отделены противопожарными преградами.

  - Пример проектирования на базе ориентировочных наборов помещений для досугово-развлекательных занятий, для культурной деятельности и для физкультурно-оздоровительных занятий приведен в приложении Б.

- Площади основных и вспомогательных помещений

6.1 Функциональные группы основных и вспомогательных помещений формируют в зависимости от расчетной численности посетителей и исходя из характера досуговой и культурной (развлекательной, информационно-познавательной и творческой), а также физкультурно-оздоровительной деятельности МГН.

Варианты оптимальных наборов групп помещений приведены в таблицах 6.1–6.9.

Досуговые помещения группы зрительного зала могут быть объединены в одну функциональную группу. Ориентировочный состав и площади помещений приведены в таблице 6.1.

Т а б л и ц а  6.1 – Помещения группы зрительного зала

| Наименование помещений |  | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Зрительный зал | площадь, м2 | 70 | 100 | 130 | 200 |
|  | мест | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Фойе с буфетной стойкой и залом для танцев |  | 67 | 90 | 120 | 140 |
| Бар |  | 30 | 30 | 40 | 50 |

Окончание таблицы 6.1

| Наименование помещений |  | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Зрительный зал | площадь, м2 | 70 | 100 | 130 | 200 |
|  | мест | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Зимний сад |  | 40 | 50 | 50 | 80 |
| Курительная |  | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Эстрада |  | 48 | 48 | – | – |
| Сцена |  | – | – | 60 | 100 |
| Оркестровая яма |  | – | – | 20 | 20 |
| Склад объемных декораций |  | – | – | – | 30 |
| Склад бутафории и мебели |  | – | 20 | 20 | – |
| Артистические уборные |  | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Костюмерная |  | – | – | – | 10 |

6.2 Помещения для познавательной и интеллектуально-творческой деятельности включают три функциональные группы, которые могут размещаться совместно или раздельно:

лекционно-кружковую;

информационную;

ручного мастерства.

Ориентировочные состав и площади данных групп помещений приведены в таблицах 6.2 – 6.4.

Т а б л и ц а  6.2 – Помещения лекционно-кружковой группы

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Аудитория с подиумом для лектора и площадкой для аппаратуры | – | – | 60 | 80 |
| Комнаты для работы кружков | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Кабинет руководителей кружков | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого: | 50 | 70 | 150 | 190 |

Т а б л и ц а  6.3 – Помещения информационной группы

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Читальный зал с открытым доступом | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Абонемент | 20 | 30 | 40 | 40 |
| Залы компьютерной информации | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Кабинет компьютерного обеспечения | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Помещение компьютерных игр | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Зал игровых автоматов с подсобными помещениями | 15+8 | 15+8 | 20+10 | 20+10 |

Окончание таблицы 6.3

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Зал для настольных игр с подсобным помещением | 20+8 | 20+8 | 20+10 | 25+10 |

Т а б л и ц а  6.4 – Помещения группы ручного мастерства

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Учебный класс | 30 | 40 | 50 | 70 (35+35) |
| Кабинет персонала (комната мастеров) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Помещения для ручного мастерства | 30 | 50 | 50 | 75 |
| Складские помещения для хранения материалов, инструмента и инвентаря | 20 | 20 | 30 | 30 |

6.3 Для организации и проведения мероприятий в различных основных помещениях необходимо предусматривать помещения обслуживающего и вспомогательного назначения. К ним относятся:

административно-хозяйственные помещения, которые могут быть объединены в самостоятельную группу;

санитарно-гигиенические, бытовые и подсобные помещения, которые могут быть рассредоточены среди различных групп основных помещений.

6.4 Высоту основных и вспомогательных помещений от пола до потолка (в чистоте) следует принимать согласно СП 118.13330, а именно:

для досуговых помещений – не менее 3,0 м;

для помещений с ванными бассейнов – 3,3 м;

для физкультурно-спортивных залов размером не более 18×15 м – не менее 4,8 м.

6.5 Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий включают три функциональные группы:

методическую, для определения физкультурно-оздоровительной методики исходя из компьютерной медицинской диагностики;

физкультурно-оздоровительную;

бассейновую.

6.6 Методическая группа предусматривается как при совместном размещении всех помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, так и с каждой из этих групп в случаях отдельного или совместного размещения в различных сочетаниях.

Ориентировочный состав и площади помещений методической группы с оборудованием компьютерной диагностики приведены в таблице 6.5.

Т а б л и ц а  6.5 – Помещения методической группы

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Кабинет врача | 15 | 15 | 15 | 15+15 |

Окончание таблицы 6.5

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Помещения для компьютерной медицинской диагностики | 20 | 20 | 20 | 20+20 |
| Кабинет инструкторов и методистов | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Кабинет оценки физической работоспособности | – | 20 | 20 | 20 |
| Кабинет оценки психофизического состояния | – | – | 40 | 40 |
| Режимно-методический кабинет по физическим нагрузкам и методикам оздоровления | – | – | 20 | 20 |

6.7 Физкультурно-оздоровительная группа включает зальные, обслуживающие и вспомогательные помещения.

Ориентировочный состав и площади помещений физкультурно-оздоровительной группы приведены в таблице 6.6.

Т а б л и ц а  6.6 – Помещения физкультурно-оздоровительной группы

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Универсальный зал оздоровительного и игрового назначения | 108 | 162 | 288 | 288 | 450 |
| Залы подготовительных занятий (тренажерные залы) | 20 | 30 | 54 | 72 | 162 |
| Раздевальные мужские и женские | 8+8 | 10+10 | 15+15 | 20+20 | 25+25 |
| Душевые | 6+6 | 6+6 | 8+8 | 8+8 | 10+10 |
| Кладовая спортивного инвентаря | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |

Кладовые при залах предусматриваются для хранения мебели и оборудования, временно не используемого для отдельных видов занятий. Это позволит периодически освобождать основные помещения для рациональной организации протекающих там функциональных процессов и удобства передвижения МГН.

6.8 Бассейновая группа включает также зальные, обслуживающие и вспомогательные помещения, которые должны отвечать требованиям специфики помещений с влажным и мокрым режимами.

Ориентировочный состав и площади помещений бассейновой группы приведены в таблице 6.7.

Т а б л и ц а  6.7 – Помещения бассейновой группы

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 1 Залы оздоровительного плавания с ванной: |  |  |  |  |
| 12,5×6 м, размер помещения 18×9 м | 162 | – | – | – |
| 16,6×6 м, » » 24×12 м | – | 288 | – | – |
| 25×8,5 м, » » 36×15 м | – | – | 540 | – |
| 25×11 м, » » 36×18 м | – | – | – | 684 |

Окончание таблицы 6.7

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 2 Раздевальные (мужские и женские): |  |  |  |  |
| 2.1 Места для переодевания: |  |  |  |  |
| на 9 мест каждая, в том числе 4 места для посетителей на кресле-коляске | 66 (33×2) | – | – | – |
| на 12 мест каждая, в том числе 5 мест для посетителей на кресле-коляске | – | 84(42×2) | 84(42×2) | – |
| на 24 места каждая, в том числе 9 мест для посетителей на кресле-коляске | – | – | – | – |
| 2.2 Места для хранения кресел-колясок | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 2.3 Душевые: |  |  |  |  |
| по 3 сетки | 16(8×2) | – | – | – |
| по 4 сетки | – | 20(20×2) | 20(10×2) | – |
| по 8 сеток | – | – | – | 40(20×2) |
| 2.4 Уборные (с умывальником в шлюзе) | 10(5×2) | 10(5×2) | 10(5×2) | 20(10×2) |
| 3 Инвентарная | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 Комната инструктора | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 Комната медицинской сестры | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 Технические помещения* |  |  |  |  |
| 6.1 Лаборатория анализа воды | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.2 Хлораторная | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 6.3 Склад хлора | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 Массажный кабинет**, число столов (массажных)/м2 | 2/16 | 2/16+2/16 | 3/24+3/24 | 3/24+3/24 |
| 8 Парильня (сауна)** площадь парильни × число парилен | 14×1 | 14×2 | 14×3 | 14×4 |
| 8.1 Раздевальная | 8+12 | 16+24 | 18+36 | 32+48 |
| 8.2 Душевые | 13 | 20 | 32 | 48 |
| 8.3 Комната отдыха | 24 | 30 | 24×2 | 24×3 |
| *Состав и площадь помещений определяются в зависимости от принятого инженерного оснащения бассейна. **Наряду с сауной допускается размещение русской и восточной бань при соответствующей корректировке площадей помещений. |  |  |  |  |

6.9 Помещения административно-хозяйственного назначения могут быть объединены в одну группу. Их ориентировочный состав и площади приведены в таблице 6.8.

Т а б л и ц а  6.8 – Помещения административно-хозяйственной группы

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Вестибюль с гардеробом верхней одежды для посетителей | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| Касса | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Регистратура | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Помещения администрации* | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Инструкторская | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| Комната персонала | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Уборные | 10(5×2) | 12(6×2) | 20(10×2) | 24(12×2) | 40(20×2) |
| Хозяйственные кладовые | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| * Число помещений уточняется заданием на проектирование. |  |  |  |  |  |

6.10 Для обеспечения возможности проведения отдельных досугово-развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе необходимо предусматривать открытые площадки и плоскостные сооружения, территориально связанные с объектами, предназначенными для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности МГН.

Открытые площадки и плоскостные сооружения на озелененных земельных участках могут быть объединены в группы плоскостных функциональных элементов, наборы которых в зависимости от конкретных условий можно выбирать из перечня, приведенного в таблице 6.9.

Дополнительно следует предусматривать помещение или место площадью не менее 4 м2 для хранения уличных кресел-колясок или других ассистивных устройств.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Т а б л и ц а  6.9 – Физкультурно-спортивные площадки

| Наименование спортивных площадок | Площади площадок, м2, при расчетной численности посетителей, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 – 30 | 30 – 50 | 50 – 100 |
| Городки | 375 (15×5 м) | 375 (15×25 м) | 375 (15×25 м) |
| Площадка для бадминтона | 120 (8×15 м) | 120 (8×15 м) | 120 (8×15 м) |
| Площадка для мини-волейбола | 128 (8×16 м) | – | – |
| Площадка для волейбола | – | 360 (15×24 м) | 360 (15×24 м) |
| Площадка для настольного тенниса | 35 (4,5×7,8 м) | 35 (4,5×7,8 м) | 35 (4,5×7,8 м) |
| Гимнастический городок | – | 150 | 300 |
| Площадка для мини-футбола | – | – | 450 (18×25 м) |

Приложение А

(рекомендуемое)

- Требования к акустике помещений

Т а б л и ц а  А.1  – Наибольшие уровни звукового давления, возникающего 
                                 в помещениях, и допустимые уровни звукового давления, 
                                 проникающего в помещения

| Помещения | Наибольший уровень звукового давления, дБ, возникающего в помещениях | Допустимый уровень звукового давления, дБ, проникающего в помещения |
| --- | --- | --- |
| 1 Зрительный зал, зал-аудитория, звукоаппаратная | 95 | 35 |
| 2 Фойе, гостиная, курительная, бильярдная | 85 | 45 |
| 3 Сцена | 95 | 30 |
| 4 Кинопроекционная | 80 | 50 |
| 5 Речевая кабина | 80 | 25 |
| 6 Комнаты для работы кружков, репетиционный зал | 85 | 35 |
| 7 Танцевальный зал | 95 | 50 |
| 8 Читальный зал | 70 | 35 |

Т а б л и ц а  А.2  – Допустимые уровни звукового давления, дБ, проникающего 
                                 в помещения

| Помещения | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
|  | Уровень звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Спортивные залы, предназначенные для видов спорта, требующих музыкального сопровождения | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 Остальные спортивные залы, залы для подготовительных занятий и залы крытых бассейнов | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3 Методические кабинеты, учебные классы | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |

Приложение А (Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение Б

(рекомендуемое)

- Пример проектного решения досугово-оздоровительного центра

Группа помещений:

Д – досугово-развлекательная

М – методическая

ФО – физкультурно-оздоровительная

Б – бассейновая

А – административно-хозяйственная

К-1 – лекционно-кружковая

К-2 – библиотечно-компьютерная

П р и м е ч а н и е  – Наборы и площади помещений функциональных групп приведены в таблицах 6.1–6.3, 6.5–6.8.

Библиография

1 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

2 Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями

3 Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

4 Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5 Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. «О энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

[6] Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах инвалидов»

7 СП 31-112-2004 «Архитектурно-спортивные залы. Часть 1»

8 СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»

9 СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»

(Введена дополнительно, Изм. № 1).

УДК [69+728.5.011] (083.75) 	ОКС 01.040.93				  ОКП 74.20

Ключевые слова: маломобильные группы населения, люди с ограниченными возможностями, досугово-оздоровительный центр, группы помещений: досугово-развлекательные, библиотечно-компьютерные, самодеятельного творчества, методические, физкультурно-оздоровительные, бассейновые, административно-хозяйственные